# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项   目   名   称：   化学气相沉积设备研发测试项目

建设单位(盖章)：     江苏赫菲斯半导体有限公司

编   制   日   期：                  2025年4月

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况·································································1

二、建设项目工程分析································································24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准····························35

四、主要环境影响和保护措施·······················································43

五、环境保护措施监督检查清单····················································75

六、结论··················································································76

建设项目污染物排放量汇总表·····························    ·······················78

附图

附图1  本项目地理位置图

附图2  本项目周边500m环境概况图

附图3  本项目厂区平面布置图

附图4  本项目土地利用总体规划图

附图5  江苏省生态空间保护区域分布图

附图6  无锡市环境管控单元图

附件

- 附件1  企业投资项目备案证

- 附件2  登记信息表

- 附件3  营业执照

- 附件4  租赁协议

- 附件5  不动产权证

- 附件6  环保管理协议

- 附件7  固废处置承诺

- 附件8  建设项目排放污染物指标申请表

- 附件9  环评委托书

- 附件10  环评技术合同

- 附件11  声明确认单

- 附件12  环评单位承诺书

- 附件13  环评公示截图

- 附件14  编制主持人现场踏勘照片

- 附件15  特殊气体MSDS

- 附件16 其他原辅料MSDS

- 附件17 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 化学气相沉积设备研发测试项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-320214-89-05-201962 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈胜前 | 联系方式 | 18914271689 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层 |  |  |
| 地理坐标 | （120度24分16.75982秒，31度29分25.81721秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地中其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无锡高新区（新吴区）数据局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 锡新数投备〔2025〕374号 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2194.01 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判断结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物[1]、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标[2]的建设项目; 本项目排放废气砷化氢，属于排放废气含有毒有害污染物，且厂界外西北侧480m处有环境空气保护目标-硕放街道办事处; 设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及工业废水直接排放; 无需专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量[3]的建设项目。; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 无需专项评价. 生态; 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水; 无需专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不属于海洋工程建设项目; 无需专项评价. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 本项目排放废气砷化氢，属于排放废气含有毒有害污染物，且厂界外西北侧340m处、480m处有环境空气保护目标江苏省无锡药品检验所、硕放街道办事处，需设置环境风险评价专项。 |
| 规划情况 | 规划名称：《无锡新区高新产业区A区控制性详细规划A南-站前区管理单元动态更新》（2024年4月8日更新） 审批机关：无锡市人民政府 审批文件及文号：《市政府关于<无锡新区高新产业区A区控制性详细规划A南-站前区管理单元动态更新>的批复》锡政复[2014]32号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《无锡国家高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书》于2024年2月取得江苏省生态环境厅审查意见（审查文号：苏环审[2024]9号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与土地利用规划相符性分析 本项目位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，根据《无锡新区高新产业区A区控制性详细规划A南-站前区管理单元动态更新》，项目所在地规划为生产研发用地，符合土地规划要求。 2、与园区规划相符性分析 （1）规划范围 无锡市新吴区高新区规划范围西至京杭运河、沪宁铁路、沪宁高速公路；北至旺庄路、春丰路；东至伯渎港、梅育路；南至鸿山路、新十西路、锦鸿路、鸿八路，规划面积55km2。 高新区分为A、B、C三区。其中，A区规划范围西至京杭运河、沪宁铁路，北至旺庄路、春丰路，东至沪宁高速公路，南至312国道，面积33km2。B区规划范围西至沪宁高速公路，东至伯渎港、梅育路，南至锡东大道，面积12.5km2。C 区规划范围西至锡东大道、沪宁高速公路，北至伯渎港，东至鸿山路、新十西路、南至锦鸿路、鸿八路，面积9.5km2。 （2）规划定位 定位为以产业特点鲜明、区域功能完善、人文环境优越、经济社会和谐为主要特点的长三角示范、国内领先、国际一流的创新型国际化科技新城。 发展目标为国际先进制造业集聚区，国家科技创新先导区，苏南国际物流集散区，和谐宜人新无锡样板区。 高新区重点发展电子信息、光机电、生物工程及医疗、精细化工、新材料等高新技术产业。目前，全区已形成了锂电池、硬盘、数码相机、液晶显示产品、电子元器件、汽车零部件等十大产品集群，区内汇集了近50家全球500强公司投资的70个项目。 （3）规划结构 规划总体布局为“一心、四轴、两片”。 “一心”：位于旺庄路以南，以行政中心为核心，与周边商业服务设施、文化设施等形成城市公建中心，是无锡新区的行政中心、金融、商业服务中心； “四轴”：江海路（现机场路）、新锡路（现吴都路）、沪宁高速公路、锡东路（现薛典路）； “两片”：两个居住片区—新洲生态园社区、城铁车站社区。 本项目位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，属于高新A区，主要从事于化学气相沉积设备研发测试，属于M7320工程和技术研究和试验发展，为电子行业配套产业，符合园区产业定位。 3、与区域规划环评相符性分析 本项目与《省生态环境厅关于无锡国家高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》苏环审[2024]9号相符性分析见下表： 表1-1 本项目与环审[2024]9号相符性分析 序号; 审查意见; 相符性分析; 相符性. 1; 严格空间管控，优化空间布局。高新区内绿地及水域在规划期内禁止开发利用。落实《报告书》提出的现有环境问题整改措施，加快推进正大万物城、旺庄南片部分区域邻近居民区企业退出进程，诺翔新材料、复恩特生物、益明光电等7家企业于2025年底前关闭退出，减缓区内工居混杂矛盾。强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治、生态修复。严格落实企业卫生防护距离要求，企业卫生防护距离内不得规划布局敏感目标。加强工业区与居住区生活空间的防护，推进区内空间隔离带建设，确保高新区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目位于新港集成电路装备零部件及材料产业园内，周围多为工业企业，周边200m范围内不涉及居住区；建设单位无卫生防护距离。; 相符. 2; 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，实施主要污染物排放浓度和总量“双管控"。2025年，高新区环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度应达到25微克/立方米；纳污水体周泾浜、梅花港应稳定达到IV类水质标准，京杭运河（江南运河）稳定达到III类水质标准。; 本项目废水污染物经处理后达标排放，且落实了总量管理要求。本项目废气污染物经处理后达标排放，不涉及总量管理要求。; 相符. 3; 加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单，落实《报告书》提出的生态环境准入要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设，落实精细化管控要求，有效防治集成电路、智能装备等产业的酸雾、异味污染。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达蜂行动方案和路径要求，推进高新区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目为化学气相沉积设备研发测试项目，为电子行业配套产业，与园区主导产业结构相符。项目产生的废气经“干式吸附尾气处理装置+水喷淋”吸附处理后达标排放。本项目研发工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。; 相符. 4; 完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。加强对区内污水、雨水管网敷设情况的排查，完善区域雨污水管网建设。加快新城水处理二厂扩建工程和梅村水处理厂提标改造工程建设，确保工业废水与生活污水分类收集、分质处理。开展区内入河排污口排查及规范化整治，建立名录，强化入河排污口监督管理，有效管控入河污染物排放。加强高新区固体废物资源化、减量化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到”就地分类收集、就近转移处置＂。针对区内科创平台、研发基地等小微企业继续推广危废“智能桶＂，提升园区危废监管智能化水平。; 本项目位于新城水处理厂的纳管范围内，生活污水经化粪池预处理与冷却水排水一同接管至新城水处理厂。; 相符. 5; 建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整高新区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。对于企业关闭、搬迁遗留的污染地块应依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作。严格落实环境质量监测要求，建立高新区土壤和地下水隐患排查制度并纳入监控预警体系。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。积极推进氯化物污染物排放及水环境质量的监测监控，区内重点涉氯企业雨水、污水排放口应安装氯化物自动监控系统并联网。; 本项目建设后将按要求落实监测工作。本项目不涉及氯化物的排放。; 相符. 6; 健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。进一步完善高新区突发水污染事件风险防控体系建设，确保“小事故不出厂区、大事故不出园区”。加强环境应急基础设施建设，配备充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。重点关注并督促指导涉重金属企业构筑“风险单元－管网、应急池”。; 本项目建成后应及时编制并完成突发环境时间应急预案备案。并按要求落实风险防范措施、应急物资、应急演练和记录等。建立隐患排查制度等，保障区域环境安全。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 本项目为新建项目，属于《国民经济行业分类标准（2017年本）》中的M7320工程和技术研究和试验发展。本项目产业政策文件对照情况见下表。 表1-2 产业政策相符性分析一览表 序号; 文件名称; 本项目情况; 相符性. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（发改委第7号）; 本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。; 相符. 2; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规【2022】397号）; 本项目不属于禁止准入类和许可准入类。; 相符. 3; 外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》（发改委、商务部令第23号）; 本项目不在“特别管理措施（负面清单）内”。; 相符. 4; 《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》（商务部令第52号）; 本项目不在“鼓励外商投资产业目录内”。; 相符. 5; 《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函【2021】495号）; 本项目不属于高污染、高环境风险产品名录。; 相符. 6; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办【2022】7号）; 本项目不在“长江经济带发展负面清单指南内”。; 相符. 7; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018年本）; 本项目不属于限制类、淘汰类和禁止类项目。; 相符. 8; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）; 本项目不属于限制类、淘汰类和能耗限额项目。; 相符. 9; 《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》（苏发改规发【2024】4号）; 本项目不属于“两高”项目。; 相符. 10; 《江苏省太湖流域禁止和限制的产品产业目录（2024版）》（苏发改规发〔2024〕3号）; 本项目不属于禁止类、限制类和淘汰类项目。; 相符. 11; 《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发【2008】6号）; 本项目属于鼓励类，“第三类鼓励类 三、第三产业中的（三）科技设计产业 1.工程（技术）研究中心、企业技术中心、重点实验室、科研中试基地、实验基地等科技企业及载体……”。; 相符. 12; 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发2013【54】号）; 本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。; 相符. 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。 2、与太湖水污染防治相关法规相符性分析 （1）太湖流域保护区等级确定 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021年9月29日修订）》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），“决定将太湖湖体、木渎等15个风景名胜区、万石镇等48个镇（街道、开发区等）划入太湖流域一级保护区，将和桥镇等42个镇（街道、开发区、农场等）划入太湖流域二级保护区，太湖流域其他地区划为三级保护区”。 本项目位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，根据苏政办发[2012]221号并通过对现场核查，本项目所在地属于太湖流域一级保护区范围。 （2）相符性分析 《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 第四十四条规定：除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为： （一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业； （三） 新建、扩建畜禽养殖场； （四） 新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目； （五） 设置水上餐饮经营设施； （六） 法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。 除城镇污水集中处理设施依法设置的排污口外， 一级保护区内已经设置的排污口应当限期关闭 第四十五条规定：太湖流域二级保护区禁止下列行为： （一） 新建、扩建化工、医药生产项目； （二） 新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三） 扩大水产养殖规模； （四） 法律、法规禁止的其他行为 根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）第四章： 第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目主要从事化学气相沉积设备的研发测试，不涉及太湖流域一级、二级、三级保护区相关禁止行为。本项目生活污水经化粪池预处理后和冷却水排水一同接管至新城水处理厂；固废分类妥善处置，实现“零”排放。因此，建设项目的建设满足上述《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的要求。 3、与“三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。 根据《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发〔2020〕1号）》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 本项目位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表。 表1-3 重要生态功能区一览表 环境要素; 生态红线名称; 主导生态功能; 方位; 距离 （m）; 红线区 域范围; 生态红 线类别. 生态环境; 贡湖锡东饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 西南; 5000; 24.44km2; 江苏省国家级生态保护红线规划区域. 太湖（无锡市区）重要保护区; 湿地生态系统保护; 西南; 2500; 429.47km2; 生态空间管控区. 由上表可知，项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 ②与《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评[2024]41号）、《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》、《关于印发无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（锡环委办[2020]40号）相符性分析 根据《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评[2024]41号）：建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性，对不满足要求的，应进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址。建设项目环评审批部门开展审批时，应重点审查项目选址选线、生态影响、污染物排放、风险防范等与生态环境分区管控方案的符合性。 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，无锡市划定环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于“江苏无锡空港经济开发区”范围内，属于重点管控单元，环境管控单元编码：ZH32021420165，不涉及优先保护单元。本项目通过江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务平台（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/）分析（详见附件17），对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办[2020]40号），本项目的建设不在该文件的负面清单之内，符合重点管控要求。 - 表1-4 与生态环境管控单元准入清单相符性分析 序号; 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 一; 《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《关于印发无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（锡环委办[2020]40号）. 1; 空间布局约束; - （1）限制引进排放含重金属废水和废气排放量大的建设项目。 - （2）禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 （3）严格控制含重金属污染物排放项目的入园。; 本项目不涉及含重金属废水的产生及排放，废气排放量少；不涉及造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀等行业，无含氮磷的生产废水的排放。符合准入清单要求。; 相符. 2; 污染物排放管控; - （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目污染物排放总量已落实，符合要求; 相符. 3; 环境风险防控; - （1）加强对各入区企业的管理，要求企业对各种生产装置，尤其是物料贮罐、循环输送泵等采取相应防护措施，预防火灾等生产事故发生。同时，要求入区企业提高操作、管理人员的技术、管理水平，严格执行有关操作规程和管理制度，预防人为因素酿成安全和环境污染事故，减少事故发生频率及危害。 镇区与工业园区之间、望虞河沿岸须设置100米以上的空间防护缓冲带，园区与镇区、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿化带。区内现有居民点应当按照计划实施搬迁，已批准入区企业卫生防护距离内的居民必须立即搬迁。; 本项目园区已建立健全环境风险管控体系。本项目位于工业园区，距离望虞河（无锡市区）清水通道维护区2.6km。; 相符. 4; 资源开发效率要求; - （1）单位工业增加值综合能耗0.2吨标煤/万元。单位工业用地工业增加值15亿元/km2。 - （2）单位工业增加值新鲜水耗3m3/万元。 - （3）工业用水重复利用率85%。 - （4）工业固体废物综合利用率95%。 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目租赁现有厂房，不新增用地。本项目建成后单位工业增加值新鲜水耗低于3m3/万元。工业用水重复利用率高于85%。工业固体废物“零”排放。本项目不涉及“Ⅱ类”燃料的销售使用。; 相符. 二; 《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》 （环办环评函﹝2023﹞81号）. 1; 项目准入; - 禁止引入《环境保护综合名录》所列“高污染、高风险”产品生产企业； - 禁止引入纯电镀等污染严重项目； - 3、禁止引入新增铸造产能建设项目，必须严格实施等量或减量置换，且原则上应使用天然气或电等清洁能源。; 本项目产品不涉及电镀、铸造等高污染、高环境风险等; 相符. 空间布局约束; 严格落实《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》，望虞河（无锡市区）清水通道维护区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动。; 本项目距离望虞河（无锡市区）清水通道维护区约2.6km，不在望虞河（无锡市区）清水通道维护区范围内。; 相符. 太湖岸线周边5000米范围内、望虞河岸线内和岸线两侧1000米范围内不得设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，严格落实《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》相关管理要求。; 本项目距离太湖约2.5km，距离望虞河（无锡市区）清水通道维护区约2.6km。; 相符. 区内永久基本农田区域实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何项目不得占用。; 本项目不占用永久基本农田。; 相符. 工业用地与居住用地、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿化带。; 本项目所在地为生产研发用地。; 相符. 污染物排放管控; 环境质量：大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准， 2025年PM2.5年均值达到28微克/立方米；走马塘、 望虞河水环境质量达《地表水环境环境质量》III类水标准；京杭运河水环境质量达《地表水环境环境质量》IV类水标准；土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)筛选值中的第一类、第二类用地标准。; 区域大气环境臭氧浓度未达标，其余指标均已达标，区域已制定限期达标规划。根据环境质量状况公报，项目所在地地表水、土壤、地下水等均达到相应环境质量标准。; 相符. 总量控制：大气污染物排放量：近期二氧化硫12. 1吨/年、 氮氧化物44.0吨/年、 颗粒物205吨/年、 挥发性有机物70.47吨/年； 远期二氧化硫1.28吨/年、 氮氧化物9. 1吨/年、颗粒物13.8吨/年、挥发性有机物37.39吨/年。水污染物排放量：近期废水排放量1317万吨/年，化学需氧量526.7吨/年、氨氮39.5吨/年、总氮131.7吨/年、总磷4.0吨/年；远期废水排放量1504万吨/年，化学需氧量601.4吨/年、氨氮45.1吨/年、总氮150.4吨/年、总磷4.51吨/年。; 本项目新增废气在新吴区范围内平衡，新增废水污染物在新城水处理厂范围内平衡。不会突破区域污染物排放总量控制指标。; 相符. 其他要求：所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置，物料储存、输送等环节在保障安全生产的前提下，应采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放。; 本项目研发产生的废气由设备密闭收集，经“干式吸附尾气处理装置+水喷淋”处理后，尾气通过25m高排气筒高空排放；物料储存、输送均密闭。; 相符. 环境风险管控; 开发区应定期编制环境风险评估报告和应急预案；对于涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮存的企业，必须编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案，严格按要求完善环境风险防范措施，定期开展演练。; 本项目建成后将按照要求编制环境风险应急预案和风险评估并备案，严格做好风险防范措施，并做好应急演练。; 相符. 企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。; 本项目为新建项目，租赁现有空置厂房，不涉及拆除。; 相符. 资源开发利用要求; 土地资源可利用总面积上线21.9平方公里，建设用地总面积上线（远期）18.6平方公里，工业用地总面积上线（远期）2.41平方公里。; 本项目不新增占地，租赁现有空置厂房从事研发工作。; 相符. 禁止销售使用燃料为“III类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤、 煤旰石、煤、煤粉泥、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不销售使用“III类”燃料。; 相符. 根据上表，本项目符合环境准入负面清单要求。 ③环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《无锡市环境状况公报》（2023年度）的无锡市区基本污染物质量监测数据，评价区各测点大气因子除O3外，其余均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，根据通过审批的《无锡市大气环境质量限期达标规划》相关内容可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标；建设项目周边主要水体为京杭运河，京杭运河新城水处理厂排污口上游500m和下游1000m监测断面COD、SS、氨氮、总磷、总氮监测值能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ④资源利用上线 土地资源：本项目在高新区规划工业用地内实施，未突破高新区土地资源总量上线要求。 水资源及能耗：本项目给水、供电、供气由高新区市政统一供给，无其他自然资源消耗。因此，项目建设不超过区域资源上线要求。 ⑤环境准入负面清单 （1）与《＜长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）＞江苏省实施细则》（长江办[2022]55号）的相符性分析 表1-5 与《长江经济带发展负面清单指南》相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不位于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，以及不位于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目所在地位于太湖一级保护区范围内，项目不涉及含氮、磷生产废水，与太湖流域管理条例要求相符。本项目不涉及前述禁止类行为。; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，以及不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，不属于上述禁止建设项目。. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不属于上述禁止项目。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目在长江干支流及湖泊不新增污水排放口。; 符合. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。; 本项目为化学气相沉积设备研发测试项目，不涉及捕捞等活动。; 符合. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目不属于化工项目。; 符合. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于上述禁止项目。; 符合. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目所在地属于太湖一级保护区范围内，项目不涉及含氮、磷生产废水，与太湖流域管理条例要求相符。; 符合. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目。; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于工业园区内，且不属于上述禁止建设项目。; 符合. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目所在园区不涉及化工企业。; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石 、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 本项目不属于上述禁止建设项目。; 符合. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不属于上述禁止建设项目。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于上述禁止建设项目。; 符合. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目为新建项目，与国家和地方产业政策相符。; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于产能过程项目、高能耗高污染项目。; 符合. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目满足法律法规及相关政策文件。; 符合. 由上表可知，本项目与《＜长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）＞江苏省实施细则》相符。 （2）本项目不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》（发改委、商务部令第23号）中禁止投资产业范围。 （3）本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规【2022】397号）中禁止发展产业范围。 （4）根据《无锡国家高新技术产业开发区开发建设规划(2022-2035)》（苏环审【2024】9号），分析本项目与环境准入负面清单相符性 - 表1-6 本项目与苏环审【2024】9号相符性分析 类别; 内容; 本项目; 相符性. 产业 准入 要求; 1、禁止引入与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《长江经济带发展负面清单指南》（试行2022 年版）及江苏省实施细则、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等国家、地方法律法规、产业政策相冲突的项目。; 本项目不属于该条文件中限制、淘汰、禁止类项目。; 相符. 2、禁止新建、扩建化工生产项目（化工重点监测点企业、为高新区内集成电路产业等配套建设的工业气体生产项目除外）。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 3、禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶粘剂项目（现阶段确实无法实施原料替代的项目需提供不可替代的论证说明）。; 本项目不涉及高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂。; 相符. 4、禁止引入纯电镀生产项目。; 本项目不涉及电镀。; 相符. 5、严格涉铅、汞、铬、砷、镉重金属项目准入，园区铅、汞、铬、砷、镉重金属排放总量原则上不得增加（集成电路、电子信息等科技型、主导型产业确需增加的，需在只考虑环境因素的前提下选择最优技术方案，满足清洁生产最高等级，保证污染物达到最低排放强度和排放浓度）。; 本项目属于M7320工程和技术研究和试验发展，主要从事化学气相沉积设备研发测试，为电子行业配套产业。研发过程中产生砷化氢，已采用“干式吸附尾气处理装置+水喷淋”，后续开展清洁生产审核，保证污染物达到最低排放强度和排放浓度。; 相符. 6、严格涉氟废水排放项目准入。; 本项目无含氟废水排放。; 相符. 7、高新A 区严格涉酸雾排放项目准入。; 本项目不涉及酸雾排放。; 相符. 8、遏制建材、钢铁等“两高”项目盲目发展。; 本项目不属于“两高”项目。; 相符. 空间布局约束; 1、严格落实《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）等文件中有关条件、标准或要求。; 本项目不新增用地。; 相符. 2、高新区内建设项目需严格落实卫生、环境防护距离要求，该范围内不得规划布设居住区、学校、医院等敏感目标。; 本项目不设卫生防护距离范围。; 相符. 3、规划居住用地周边优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并加强绿化隔离带建设，结合具体项目确定并落实防护距离的设置。; 相符. 污染物排放管控; 1、环境质量：2025 年，PM2.5、臭氧、二氧化氮年均值分别达到25、160、28微克/立方米；高新区外京杭大运河望亭上游断面、伯渎港承泽坎桥断面、走马塘金城东路桥断面水质达III类，高新区内周泾浜、梅花港等河道达IV类。; 本项目所在区域为臭氧不达标区，根据《无锡市环境状况公报》（2023年度）满足相应的环境质量标准，本项目建成后对区域环境影响较小；根据引用监测数据京杭大运河水质为Ⅳ类水质；本项目产生的生活污水经化粪池预处理后，接管至新城水厂集中处理，对外环境影响较小。; 相符. 2、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目废气主要为研发废气，经“干式吸附尾气处理装置+水喷淋”处理后达标排放。; 相符. 3、严格新建项目总量前置审批，新建项目按省、市相关文件落实“等量”或“减量”替代要求。; 本项目新增废气在新吴区范围内平衡，新增废水污染物在新城水处理厂平衡，固废“零”排放。; 相符. - 4、总量控制：大气污染物：近期：颗粒物359.477 吨/年、二氧化硫235.651吨/年、氮氧化物1010.121吨/年、VOCs1140.426吨/年；远期：颗粒物359.425 吨/年二氧化硫235.616 吨/年、氮氧化物1009.96 吨/年、VOCs1134.287吨/年。 - 水污染物：近期：排水量5276.086万吨/年、COD1173.13吨/年、氨氮69.428吨/年、总氮306.185吨/年、总磷9.259吨/年；远期：排水量5172.061 万吨/年、COD 1087.301吨/年、氨氮55.919吨/年、总氮270.297吨/年、总磷8.182 吨/年。; 本项目新增废气在新吴区范围内平衡，新增废水污染物在新城水处理厂平衡，固废“零”排放。; 相符. 环境风险防控; 1、完善园区环境风险防范预警系统，建立风险源动态数据库，加强对潜在风险源的管理，对易引发突发性环境污染事故的场所安装相应的监测和预警装置，实现快速应急响应。; 本项目建成后，将进行环境隐患排查与治理工作，落实环境风险防范相关整治要求，企业将按规范要求进一步健全环境风险管控体系，加强环境管理能力建设。; 相符. 2、建立突发水污染事件应急防范体系，完善园区突发水污染事件三级防控体系工程建设。; 相符. 3、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并按要求编制环境风险应急预案。; 本项目建成后，将按照要求编制环境风险应急预案并备案。; 相符. 资源开发利用 要求; 1、园区单位工业增加值新鲜水耗≤6立方米/万元。; 本项目建成后水耗约为1.0立方米/万元。; 相符. 2、单位工业增加值综合能耗≤0.15吨标煤/万元。; 本项目建成后全厂综合能耗为0.01吨标煤/万元。; 相符. 3、禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括（1）除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。（2）石油焦、油页岩、原油重油、渣油、煤焦油（现有燃煤热电联产项目除外）; 本项目不涉及“Ⅱ类”燃料的销售和使用。; 相符. 4、引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。; 本项目建成后达到国内清洁生产先进水平。; 相符. 5、禁止开采地下水。; 本项目不开采地下水。; 相符. 由上表可知，本项目符合《无锡国家高新技术产业开发区开发建设规划(2022-2035)》环境准入负面清单要求。 综上，本项目不涉及生态保护红线，不会突破环境质量底线和资源利用上限，亦不属于环境准入负面清单中列入的项目，因此，本项目建设符合“三线一单”要求。 - 4、与其他产业政策相符性分析 - 与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办〔2021〕142号）的相符性分析 表1-7 本项目与锡环办〔2021〕142号的相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 相符性. 生产工艺、装备、原料、环境四替代; 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施; 本项目设备为国内外先进设备，工艺先进，不涉及有机溶剂的使用。; 相符. 从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。; 本项目位于工业集中区内的标准厂房，从设备选项和布局上已重复考虑环境保护要求，调试验证过程均为密闭作业，采用设备密闭收集废气。厂区雨污分流，雨水接管口安装应急切断阀，车间内设置了必要的风险防范设施和应急物资等。; 相符. 生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。; 本项目不涉及涂装等工序，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材等“两高”项目。; 相符. 生产过程中中水回用、物料回收; 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。; 本项目生产过程中用水量小，冷却水循环使用，定期排放。; 相符. 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。; 本项目不涉及含氮、磷生产废水。; 相符. 冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。; 本项目冷却水排水按照生产废水接管至污水管网。; 相符. 强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业(如印刷、包装类企业)通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用; 本项目产生的一般固废由相关单位进行资源化回收；本项目不涉及挥发性有机物。; 相符. 强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。; 本项目危险废物委托有资质的单位处置，一般固废由相关单位进行资源化回收，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。; 相符. 治污设施提高标准、提高效率; 项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。; 本项目调试验证过程中产生的废气经设备密闭收集后通过“干式吸附尾气处理装置+水喷淋”处理，收集效率为100%，处理效率为90%，属于有效的污染防治措施。; 相符. 涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励釆用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线；确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须釆用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。; 本项目不涉及挥发性有机物。; 相符. 由上表可知，本项目符合《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》文件要求。 5、与《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发[2021]20号）相符性分析 本项目位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，属于高新产业区A区，距离京杭运河约1.3km，与《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发[2021]20号）相符性分析见下表。 - 表1-8 与苏政发[2021]20号相符性分析 文件 名称; 具体内容; 相符性. 《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》; 三、国土空间准入; 第十条：严格准入管理。核心监控区内，实行国土空间准入正(负)面清单管理制度，控制开发规模和强度，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。; 本项目为化学气相沉积设备研发测试项目，位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，为电子行业配套产业，与园区主导产业结构相符。. 第十一条：加强岸线管理。严格保护和合理利用岸线，维护岸线基本稳定。项目占用岸线须符合《中华人民共和国水法》《江苏省河道管理条例》《江苏省建设项目占用水域管理办法》等法律法规及相关规划要求。; 本项目位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，项目建设不占用京杭运河岸线及水域。. 第十二条：滨河生态空间内，严控新增非公益性建设用地，原则上不在现有农村居民点外新增集中居民点。新增建设用地项目实行正面清单管理。除以下建设项目外禁止准入：(一)军事和外交需要用地的；(二)由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的；(三)由政府组织实施的科技﹑教育、文化，旅游、卫生、体育、生态环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社区综合服务﹑社会福利、市政公用﹑优抚安置、英烈保护等公共事业需要用地的；(四)纳入国家、省大运河文化带建设规划的建设项目；(五)国家和省人民政府同意建设的其他建设项目。; 本项目位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，属于高新产业区A区，位于建成区范围内，不新增建设用地。. 第十三条 核心监控区其他区域内，实行负面清单管理，禁止以下建设项目准入： （一）非建成区内，大规模新建扩建房地产、大型及特大型主题公园等开发项目；（二）新建扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程；（三）对大运河沿线生态环境可能产生较大影响或景观破坏的；（四）不符合国家和省关于生态保护红线、永久基本农田、生态空间管控区域相关规定的；（五）不符合《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》及江苏省河湖岸线保护和开发利用相关要求的；（六）法律法规禁止或限制的其他情形。; 本项目位于大运河江苏段核心监控区内，在现有控空置厂房内进行建设，本项目不属于工矿企业，不属于禁止建设项目。. 第十四条：建成区(城市、建制镇)内﹐严禁实施不符合产业政策、规划和管制要求的建设项目。城市建成区老城改造应加强建筑高度管控，开展建筑高度影响分析，按照高层禁建区管理，落实限高﹑限密度的具体要求，限制各类用地调整为大型的工商业、商务办公、住宅商品房、仓储物流设施等项目用地。; 本项目位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，属于高新产业区A区，位于建成区范围内，根据《无锡新区高新产业区A区控制性详细规划A南-站前区管理单元动态更新》（2024年4月8日更新），符合用地规划。. 五、国土空间整治修复; 第二十二条：加强不合理用地空间腾退。开展主河道沿线化工企业整治提升，依法关闭不符合安全生产标准的化工企业、园区，依法关停环保不达标的化工企业、园区，依法依规淘汰化工行业落后产能。对已存在具有历史文化遗产价值的建筑，在修复中予以保护；对于违规占压运河河道本体和岸线的建(构)筑物，按照相关要求及时处置整改，对其他不符合生态环境保护和历史文化遗产保护要求的已有项目和设施逐步搬离。滨河生态空间内腾退的土地优先用于建设公共绿地或基本公共服务设施。; 本项目不属于化工企业，不占压运河河道本体和岸线，符合文件要求。. 综上所述，建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 江苏赫菲斯半导体有限公司成立于2024年03月，位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，主要致力于化学气相沉积设备研发测试。 随着全球电子功率器件等应用的性能需求越来越高，化合物半导体的市场规模不断扩大，国内对其需求量也随着激增，在受国际关系影响下，在半导体设备领域需要自主可控。在此背景下，江苏赫菲斯半导体有限公司拟投资20000万元，租赁无锡市云港创业投资有限公司位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层的2194.01m2空闲厂房建设本项目。本项目建成后，年研发化学气相沉积设备3套，可进一步缓解国内紧缺的面板芯片所需的化学气相沉积设备，对无锡高新区集成电路发展具有重要意义。该项目已于2025年03月28日取得无锡高新区（新吴区）数据局的立项备案意见，项目代码：2503-320214-89-05-201962。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目类别属于“四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地-其他”，环评类别为报告表。因此，建设单位委托环评公司编制该项目的环境影响报告表。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，公司应按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 - 2.项目概况 项目名称：化学气相沉积设备研发测试项目； 行业类别：M7320工程和技术研究和试验发展； 项目性质：新建； 建设地点：无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层； 投资总额：20000万元，其中环保投资100万元； 劳动定员：本项目劳动定员20人； 工作制度：实行白班8h工作制，年生产天数250天，年时基数：2000h； 本项目不设食堂、浴室，员工就餐由外送快餐解决。 3.生产规模及建设内容 本项目的研发方案及主体工程见下表。 表2-1 本项目主体工程及产品方案表 工程名称(车间、 生产装置或生产线); 研发内容; 设计研发能力; 年运行时数. 研发车间; 化学气相沉积设备; 3套/年; 2000h. 4.工程组成 表2-2 本项目建设项目主体及公辅工程一览表 项目名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 研发车间; 810m2; 位于厂房三层. 辅助工程; 办公区; 100m2; 位于车间. 原料仓库; 5m2; 位于车间. 特气房; 50m2; 特殊气体存放特气房. 公用工程; 给水; 自来水; 407t/a; 自来水管网提供. 排水; 生活污水; 200t/a; 生活污水经化粪池处理后和冷却水排水一并接管至新城水处理厂集中处理. 冷却水排水; 20t/a. 供电; 10万度/年; 市政电网提供. 环保工程; 废气处理; 废气; “干式吸附尾气处理装置+水喷淋”，风机风量1500m3/h; 经设备密闭收集，由“干式吸附尾气处理装置+水喷淋”处理后，尾气通过25m高排气筒FQ-01高空排放. 废水处理; 生活污水; 化粪池5m3; 依托出租方. 固废处理; 一般固废; 5m2; 新建，分区存放. 危险固废; 5m2; 新建，分区存放. 5.主要设备 表2-3 主要设施规格、数量一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 特气柜; GC; 1; ASH3. 2; 特气柜; GC; 1; PH3. 3; 特气柜; GC; 1; 200ppm Si2H6. 4; 气体分流箱; VMB; 1; ASH3. 5; 气体分流箱; VMB; 1; PH3. 6; 气体分流箱; VMB; 1; 200ppm Si2H6. 7; 气体分流箱; VMB; 1; H2. 8; 氢氮混气柜; H2/N2 Mixer; 1; H2/N2. 9; 纯化器; --; 1; H2. 10; 纯化器; --; 1; N2. 11; 高温炉; 1300℃; 1; 去除石墨料件表面污渍. 12; 低温烘箱; 50~60℃; 1; 暂存石墨料件. 13; 碱洗槽; 3060mm×1500mm×2300mm; 1; 清洗设备下级管路. 14; 液氮罐; 5m3; 1; --. 15; 冰水机组; PCW组，60m3/h; 1; --. 16; 废气处理装置; SCRUBBER; 1; --. 6.主要原辅材料 表2-4 项目主要原辅材料用量表 序号; 物料名称; 规格型号，主要组分; 单位; 年耗量; 最大存储量; 备注. 1; GaAs基板; 6寸/片，砷化镓基板; 片; 2000; 200; --. 2; 石墨料件; --; kg; 12.5; 12.5; 支撑GaAs基板. 3; 设备配件; 五金件; 套; 3; 3; 约100kg. 4; GN2（液）; 5m3储罐，普通氮气; L; 100; 4.75; --. 5; GH2（气）; 40L/瓶，普通氢气; L; 225; 4.5; --. 6; ASH3（气）; 40L/瓶，砷化氢; kg; 10; 10; --. 7; PH3（气）; 40L/瓶，磷化氢; kg; 19; 19; --. 8; Si2H6（气）; 40L/瓶，200ppm浓度的乙硅烷，混合在高纯氢气中; kg; 25; 1; --. 9; TMGa（液）; 2500g/瓶，三甲基镓; kg; 12; 12; --. 10; TMIn（固）; 350g/瓶，三甲基铟; kg; 1; 1; --. 11; TMAl（液）; 250g/瓶，三甲基铝; kg; 1; 1; --. 12; CBr4（固）; 200g/瓶，四溴化碳; kg; 1; 1; --. 13; DETe（液）; 150g/瓶，二乙基碲; 片; 1; 1; --. 14; DEZn（液）; 400g/瓶，二乙基锌; 瓶; 1; 1; --. 15; CP2Mg（固）; 50g/瓶，双(环戊二烯)镁; kg; 0.1; 0.1; --. 16; NaOH（液）; 5L/桶，45%浓度的氢氧化钠; L; 40; 20; 稀释至5~10%使用. 17; He（气）; 40L/瓶，氦气; L; 10; 40; 设备维保. - 7、主要原辅材料理化性质 表2-5 主要原辅材料理化性质、毒性毒理 化学品; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性. N2; 无色无味气体，化学惰性，不溶于水，沸点-195.79℃，熔点-210℃，密度1.145g/L（常温常压）; 不燃; 无资料. H2; 无色无味气体，沸点-252.87℃，熔点259.16℃，密度0.082g/L（常温常压），燃点：500℃，爆炸极限为4%～75%; 易燃易爆; 无资料. AsH3; 无色气体，有蒜臭味，沸点-62.5℃，熔点-117℃，相对密度2.7（空气=1），爆炸极限为3.9%～77.8%; 易燃易爆; LC50：10ppm/4h. PH3; 无色气体，有蒜臭味，沸点-88℃，熔点-134℃，相对密度1.2（空气=1），爆炸极限为1.6%～98%; 易燃易爆; LC50：11ppm/4h. Si2H6; 无色气体，沸点-14.3℃，熔点-133℃，密度1.17g/L（标准状态），爆炸下限为0.2%; 易燃易爆; 无资料. TMGa; 无色透明液体，沸点55.7℃，熔点-15.8℃，密度1.151kg/L（常温常压），闪点-18℃; 易燃; 无资料. TMIn; 白色晶体，沸点133.8℃，熔点88.4℃，密度1.568kg/L（常温常压），闪点 -18℃; 易燃; 无资料. TMAl; 无色透明液体，沸点127℃，熔点15℃，密度0.752kg/L（常温常压），闪点-40℉; 易燃; 无资料. CBr4; 白色固体，沸点190℃，熔点88~90℃，密度3.42kg/L（常温常压）; 不燃; 无资料. DETe; 无色至淡黄色液体，大蒜辛辣气味，沸点137~138℃，1.599g/cm³（常温常压），闪点42℃; 易燃; 无资料. DEZn; 无色透明液体，沸点98℃，熔点-28℃，1.205g/cm³（常温常压），闪点-45℉; 易燃; 有毒. CP2Mg; 白色晶体，熔点180℃，沸点150℃，1.07g/cm³（常温常压）; 易燃; 无资料. 8.项目位置、周围环境及厂区平面布置 本项目位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，属于无锡高新区新港集成电路装备零部件及材料产业园，园区北侧为苏宁新区物流中心，南侧为雪梅路、路南为菜鸟网络无锡空港园区，西侧为漓江路、路西为第二轴承、伊格尔等企业，东侧为长江南路、路东为生命科技园，详细周边500米环境示意见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、营运期工程分析： 化学气相沉积设备研发测试工艺流程： 图2-1 化学气相沉积设备研发测试工艺流程图 工艺流程说明： （1）设计：基于客户要求进行市场调研、竞品分析、功能需求明确、关键零部件技术攻关、相关结构仿真模拟，最终获得设备的各项设计参数以及将设计图向加工图转换。 （2）组装：根据设备的设计参数，外购设备所需的设备配件，将零部件、标准电器部件等按不同的模块进行人工装配，装配过程中无需焊接等工序，此工序产生S1废零配件。 （3）调试验证：组装成型后的样机需进行调试，测试产品运行效果和产品生成效率。具体测试工序如下： 本项目使用石墨料件支撑GaAs基板。 化学气相沉积：以适当的流速将含有构成薄膜元素的反应剂的蒸汽引入反应室，在基板表面发生化学反应并在基板表面淀积薄膜的过程。淀积期望的原子和复杂的有机气体分子结合，并通过一个被加热的GaAs基板，被加热的分子破裂,将期望的原子一层一层地淀积在表面上。 表2-6 相关工序简介 工序; 简介. 化学气相沉积; 采用PN2、PH2、ASH3、PH3、Si2H6气体，与PH2载气从MO源钢瓶带出的TMGa、TMIn、TMAl、CBr4、DETe、TEZn、CP2Mg气态分子，在加热的基板表面发生反应，从而在GaAs基板表面形成薄膜。以TMGa和AsH3的反应为例，主要化学反应式为： Ga(CH3)3+AsH3→GaAs+3CH4​ In(CH3)3+PH3→InP+3CH4 Al(CH3)3+AsH3→AlAs+3CH4 2CBr4+Si2H6→2SiBr4+C2H6 Ga(CH3)3+PH3→GaP+3CH4 Te(C2H5)2+GaP+H2=ZnGaP+2C2H6 Zn(C2H5)2+GaAs+H2=TeGaAs+2C2H6 Mg(C5H5)2+H2=Mg+2C5H6. 该工序使用ASH3、PH3、Si2H6等特殊气体，调试验证采取全密闭操作，产生的各类废气由设备密闭收集，经“干式吸附尾气处理装置+水喷淋”处理，以G1特殊气体、PH3、ASH3等。此工序同时产生S2废芯片。 纯化：普通氮气（GN2）、普通氢气（GH2）分别经过纯化器后，生成高纯度氮气（PN2）、高纯度氢气（PH2）。 清理、暂存：本项目使用高温炉，电加热至800℃，清理使用后的石墨件，后至于低温炉（电加热至50℃）中暂存，石墨件回用。 清洗：本项目对研发设备的下级管路需定期维保，进行清洗。清洗主要由碱液清洗、自来水溢流组成。碱液由45%的氢氧化钠添加自来水稀释成5%~10%的氢氧化钠，碱液浸泡清洗后，采用自来水溢流清洗，清洗用水循环使用，定期更换，产生清洗废水S3。 # 2、本项目产污环节一览表 表2-7 本项目主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 治理措施. 废气; G1; 调试验证; PH3、ASH3、特殊气体等; 由设备密闭收集后，经“干式吸附尾气处理装置+水喷淋”处理后，尾气通过25m高排气筒FQ-01高空排放. 废水; --; 员工生活; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后同冷却水排水一并接管至新城水处理厂. --; 冷却机组; 冷却水排水. 固废; S1; 组装; 废零配件; 物资回收单位回收利用. S2; 调试验证; 废芯片. --; 原料包装; 废包装材料. S3; 清洗; 清洗废水; 委托有资质单位处置. --; 废气处理; 废吸附剂; 委托有资质单位处置. --; 废气处理; 喷淋废液; 委托有资质单位处置. --; 员工生活; 生活垃圾; 环卫清运. 噪声; --; 设备运行; 噪声; 距离衰减、厂房隔声. 3.本项目砷元素平衡 项目设备调试过程中使用的含砷物料有：砷化镓基板（ASGa）、砷化氢（ASH3）。 砷化镓基板通常不直接参与化学反应，仅作为外延生长的衬底，提供薄膜生长的基板，故本项目仅对砷化氢（ASH3）做砷元素平衡。 本项目化学沉积过程中，根据《拓易（无锡）科技有限公司高端光芯片晶圆和光器件研发及产业化项目》（锡行审环许【2024】7068号），ASH3利用率取70%，过量未反应的ASH3进入“干式吸附尾气处理装置+水喷淋”吸附处理，收集效率100%（设备密闭收集），去除效率90%(“干式吸附尾气处理装置(SCRUBBER)+水喷淋”处理)。 表2-8 砷元素平衡表（以As计，单位：kg/a） 入方; 出方. 物料名称; 砷元素含量; 成膜; 废气; 废水; 固废. ASH3; 9.6122; 6.72854; 0.288366; 0; 2.595294. 合计; 9.6122; 9.6122. 图2-2 本项目砷元素平衡图 4.本项目水平衡 本项目建成后本项目用水主要为职工生活用水、冷却用水、喷淋塔用水、清洗用水，用水基准如下： 1）生活用水：按照《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，员工用水定额为每人每班40～60L，本报告采用50L/人·班计。本项目员工共20人，年工作250天，则生活用水量约250t/a。损耗按20%计，产生生活污水200t/a。 2）冷却用水：本项目冷却用水主要为设备调试阶段使用的间接冷却水，冷却水循环使用，冷却水循环流量为60m3/h，运行时间约2000h，则循环水量为120000t/a，补充水量按0.1%计，则冰水机组补充水量为120t/a，主要为定期排水和蒸发损耗水的补充，比例约为1:5，则冷却塔排水量为20t/a，冷却系统中不添加含氮、磷的阻垢剂、缓蚀剂等，故冷却水排水不含氮、磷等污染物，可直接接入污水管网。 3）喷淋塔用水：本项目喷淋塔流量2.4~6m3/h，喷淋塔（调试验证工序）运行时间约1000h，循环水量以6000t/a计，补充水量按0.1%计，计算得喷淋塔补充水量为6t/a，主要为定期排水和蒸发损耗水的补充，比例约为1:5，则喷淋塔排水量为1t/a，进入喷淋废液，委托有资质单位处理处置。 4）清洗用水：本项目使用45%的氢氧化钠0.04t/a，碱液是由45%的氢氧化钠添加自来水稀释成5%~10%的氢氧化钠。碱液清洗时日常损耗及时补充自来水即可，损耗量约0.74t/a。碱液清洗补充自来水约1t/a，碱液循环使用，定期更换，产生清洗废液0.3t/a。碱液浸泡清洗后，采用自来水溢流清洗，自来水溢流清洗时日常损耗及时补充自来水即可，损耗量约24t/a。自来水溢流补充自来水约30t/a，碱液循环使用，定期更换，产生清洗废液6t/a。合计产生清洗废液6.3t/a。 本项目水平衡详见下图： 图2-3 本项目水平衡图 （单位：吨/年） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，租用无锡市云港创业投资有限公司2194.01m2标准厂房，建设化学气相沉积设备研发测试项目。 1.本项目依托的无锡市云港创业投资有限公司公辅设施主要为： ①供电：由市政电网供给，供电设施依托出租方现有供配电系统，现有供配电系统可满足本项目用电需求，不改变现有供配电系统。 ②供水：由自来水厂统一供给，依托现有供水系统，现有供水系统可满足本项目用水需求。 ③供热、供气：本项目无需集中供热、不使用天然气。 ④雨、污水管网及排口：厂区已按雨污分流原则建设管网，且雨污分流管网已覆盖整个厂区。厂区设置雨水排放口、污水接管口。 本项目建成运营后，雨水通过园区雨水管网接管至市政雨水管网，最终排向附近河道；生活污水同冷却水排水依托园区污水管网接管至新城水处理厂，进一步处理后排放至京杭运河。 无锡市云港创业投资有限公司拟在园区雨水接管口安装切断阀，发生火灾等事故时，厂内雨水管道及厂内雨水切断阀进行消防废水的收集。本项目建设单位为本项目突发环境事件的环保责任主体。 除以上设施外，其余公用及辅助设施、设备均为本项目自行添置。本项目对租赁厂房的适宜性改造内容包括： ①对厂房进行局部改造，分区隔断，设备安装调试等，厂房局部改造主要有：厂房内地面按照重点防渗区级别设置防渗漏措施； ②建设废气处理设施、危废仓库等。 （2）各类工程富余能力分析 本项目位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，依托使用出租方厂区现有供电系统、供水管网、排水管网，出租方在建设厂房时已经委托专业单位根据厂房面积设计雨污水管网，因此厂内供电、供水、排水等公辅工程叠加租用单位任有富余能力。 （3）项目租用场地的遗留环境问题 本项目租赁厂房建成后一直闲置，未使用过，因此无遗留环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）大气环境质量现状 根据《2023年度无锡市生态环境状况公报》，与2022年相比，O3浓度下降6.7%，PM2.5、SO2浓度同比持平，PM10、NO2、CO浓度同比上升2%、23.1%、9.1%。2023年度无锡市全市环境空气质量情况见表3-1。 - 表3-1 2023年无锡市环境空气质量情况 区域; 年份; 二氧化硫 (μg/m3); 二氧化氮 (μg/m3); PM10 (μg/m3); 一氧化碳 (mg/m3); O3 (μg/m3); PM2.5 (μg/m3). 无锡市; 2023年; 8; 32; 50; 1.2; 167; 28. 评价标准; 60; 40; 70; 4; 160; 35. 根据《2023 年度无锡市环境状况公报》，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，各市（县）、区臭氧浓度未达标，其余指标均已达标。综上，项目所在地属于不达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 2 地表水环境 本项目经化粪池预处理后的生活污水与冷却水排水一同接管至新城水处理厂集中处理，尾水排入京杭运河。本次评价引用江苏国舜检测技术有限公司于2023 年8月对新城水处理厂纳污河道（京杭运河）上下游断面的现状检测报告（GS2308054005P1）中的相关监测数据，监测断面为高浪大桥和新虹大桥，监测时间为2023年8月9日~8月11日，其具体监测结果见表3-2。 - 表3-2 地表水水质监测结果 单位：mg/L(pH为无量纲) 断面名称; 采样日期; pH值; CODcr; SS; NH3-N; TP. W1 高浪大桥; 2023.08.09; 7.7; 27; 34; 0.822; 0.12. 2023.08.10; 7.6; 24; 36; 0.717; 0.16. 2023.08.11; 7.6; 19; 30; 0.717; 0.17. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; --; --; --; --; --. W2 新虹大桥; 2023.08.09; 7.6; 23; 33; 0.528; 0.18. 2023.08.10; 7.5; 25; 31; 0.788; 0.14. 2023.08.11; 7.6; 17; 34; 0.592; 0.18. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; --; --; --; --; --. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤30; --; ≤1.5; ≤0.3. 由上表可知，监测资料表明各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 3 声环境 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》(锡政办发[2024]32号)，项目所在地区域声环境功能为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据《2023年度无锡市生态环境状况公报》，2023年无锡市区域环境噪声昼间均值为57.1dB(A)，夜间均值为49.7dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准要求，区域声环境质量状况良好。 4 生态环境 本项目不涉及。 5 电磁辐射 本项目不涉及。 6 地下水、土壤环境 本项目位于工业园区内，租赁现有厂房，周边无地下水、土壤环境保护目标。原料暂存区、危废暂存区等区域均做好防腐防渗等措施，正常工况下不存在地下水、土壤环境污染途径，本报告不开展地下水、土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 经调查本项目周围500米范围内大气环境保护目标名称与相对位置关系见下表。 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标（经纬度/o）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离（m）. E; N. 江苏省无锡药品检验所; 120.405042; 31.493983; 行政机关; 90人; 二类区; 西北; 340. 硕放街道办事处; 120.404591; 31.490589; 行政机关; 168人; 二类区; 西北; 480. 2 地下水环境 本项目位于无锡市新吴区长江南路52-8号新港集成电路装备零部件及材料产业园3层，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3 地表水环境 本项目生活污水接管至新城污水处理厂，处理后的尾水排入京杭运河。地表水环境保护目标见表3-4。 表3-4 地表水环境保护目标一览表 环境对象; 保护要求; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水力联系. 距离m; 经纬度坐标; 高差m; 距离m; 经纬度坐标. X; Y; X; Y. 京杭运河; 《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; 1320; 120.403789; 31.487666; 0; 1300; 120.403799; 31.487696; 纳污 水体. 白家浜; 《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 205; 120.415683; 31.492385; 0; 200; 120.415683; 31.492385; 雨水受纳水体. 4.声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 5.生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 环境质量标准 （1）大气环境质量标准 SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准值见表3-5。 表3-5 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 执行标准. 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中的二级标准. NO2; µg/m3; 40; 80; 200. PM10; µg/m3; 70; 150; 450. CO; mg/m3; -; 4; 10. O3; µg/m3; 160（8小时平均）; 200. PM2.5; µg/m3; 35; 75. （2）水环境质量标准 本项目区域污水排入新城水处理厂，其纳污水体为京杭运河，按照《江苏省地表水(环境)功能区划（2021-2030）》（苏环办[2022]82号）的要求，京杭运河属《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类水体。 表3-6 地表水环境质量标准限值表 单位：mg/L(pH为无量纲) 水域名; 执行标准; 标准级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 京杭运河; GB3838-2002; IV类水体; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; ≤30. NH3-N; ≤1.5. TP; ≤0.3. （3）声环境质量标准 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》(锡政办发[2024]32号)的规定，区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，具体见表3-7。 表3-7 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类环境噪声标准; ≤65; ≤55. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目主要致力于化学气相沉积设备的研发测试，研发测试的设备属于半导体设备，调试验证过程产生砷化氢、磷化氢废气，由于江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）中无磷化氢排放标准，因此参照执行江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3的标准。 - 表3-8 本项目废气污染物有组织排放标准 污染物; 排放高度; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 砷化氢*; 25m; 1.0; --; DB32/3747-2020. 磷化氢*; 25m; 1.0; --. 注：砷化氢、磷化氢待国家污染物监测方法标准发布后实施。 （2）废水 本项目生活污水、冷却水排水接管至新城水处理厂，最终排入京杭运河。废水接管要求pH、COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。 为保护太湖水体水环境质量，新城水处理厂尾水优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表3-9 废污水排放标准限值表 单位：mg/L(pH为无量纲) 类别; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; pH; 6~9. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 尾水 排放标准; pH; 6~9. COD; 20. TN; 5. NH3-N; 1. TP; 0.15. SS; 5. （2）噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 表3-10 厂界噪声排放标准限值 单位：dB(A) 厂界名; 执行标准; 级别; 昼间标准限值; 夜间标准限值. 厂界外1米; GB12348-2008; 3类; 65; 55. （3）固体废弃物 危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于《江苏省太湖流域水污染防治条例》中一级保护区。 废气：本项目废气污染物在新吴区范围内平衡。 废水：本项目废水最终排放总量纳入新城水处理厂的排污总量，废水污染物在新城水处理厂的污染物排放总量控制指标中平衡。 固废：“零”排放。 污染物排放总量指标见下表。 表3-11 总量控制指标分析表（t/a） 类别; 污染物; 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a; 全厂排放增减量t/a. 废气; 有组织; 砷化氢; 0.003; 0.0027; 0.0003; +0.0003. 磷化氢; 0.0057; 0.00513; 0.00057; +0.00057. 水污染物; 生活 污水; 废水量; 200; 0; 200; +200. COD; 0.1; 0.02; 0.08; +0.08. SS; 0.08; 0.02; 0.06; +0.06. 氨氮; 0.008; 0; 0.008; +0.008. 总磷; 0.001; 0; 0.001; +0.001. 总氮; 0.012; 0; 0.012; +0.012. 冷却水排水; 废水量; 20; 0; 20; +20. COD; 0.002; 0; 0.002; +0.002. SS; 0.0016; 0; 0.0016; +0.0016. 综合 废水; 废水量; 220; 0; 220; +220. COD; 0.102; 0.02; 0.082; +0.082. SS; 0.0816; 0.02; 0.0616; +0.0616. 氨氮; 0.008; 0; 0.008; +0.008. 总磷; 0.001; 0; 0.001; +0.001. 总氮; 0.012; 0; 0.012; +0.012. 类别; 名称; 产生量; 利用量; 处置量; 排放量. 固体废物; 一般 固废; 废零配件; 0.01; 0.01; --; 0. 废芯片; 0.01; 0.01; --; 0. 废包装材料; 0.5; 0.5; --; 0. 生活垃圾; 2.2; --; 2.2; 0. 危险 废物; 废吸附剂; 0.5; --; 0.5; 0. 喷淋废液; 1; --; 1; 0. 清洗废水; 6.3; --; 6.3; 0. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房从事研发活动，施工期的环境影响主要来源于装修和设备安装期间产生的噪声。为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： （1）合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间。 （2）注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声。 （3）建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 1.1正常工况大气污染物产生源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目为新建项目，源强核算选择物料衡算法。 本项目废气主要为特殊气体（过量未反应气体），废气污染物产生源强核算过程如下： 本项目化学气相沉积工序年使用ASH3 10kg、PH3 19kg、Si2H6 0.1535kg（折纯后），参考《拓易（无锡）科技有限公司高端光芯片晶圆和光器件研发及产业化项目》（锡行审环许【2024】7068号），ASH3、PH3、Si2H6等气体的利用率取70%，过量未参与反应的ASH3、PH3、Si2H6废气产生量分别为3kg、5.7kg、0.04605kg。Si2H6因废气产生量极小，对环境影响可忽略不计，本报告不做详细分析。 |

- 表4-1本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 排放源; 污染物; 排放 方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废气量 （m3/h）; 排放 时间 （h/a）. 核算方法; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 调试 验证; FQ-01; 砷化氢; 有组织; 物料衡算法; 2; 0.003; 干式吸附尾气处理装置+水喷淋; 收集效率100% 处理效率90%; 是; 0.2; 0.0003; 1500; 1000. 磷化氢; 有组织; 物料衡算法; 3.8; 0.0057; 是; 0.38; 0.00057. 注：本项目调试验证工序的工作时间约1000h。 1.2正常工况废气污染物排放情况 表4-2 正常工况本项目有组织大气污染物有组织排放情况一览表 污染源; 风量 （m3/h）; 污染物种类; 排放情况; 排放口情况; 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 编号; 类型; 地理坐标; 浓度 （mg/m3）; 速率（kg/h）. 经度（E）; 纬度（N）. 调试 验证; 1500; 砷化氢; 0.2; 0.0003; 0.0003; 25; 0.2; 25; FQ-01; 一般 排放口; 120.415916; 31.494515; 1.0; --. 磷化氢; 0.38; 0.00057; 0.00057; 1.0; --. 由上表可知：FQ-01的的砷化氢、磷化氢满足江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3标准。 1.3本项目大气污染防治措施有效性分析 1）本项目大污染物治理方案 图4-1 本项目废气处理工艺流程图

2）污染治理措施简述 - 表4-3本项目净化装置原理及适用条件 净化装置; 原理; 适用条件. 干式吸附尾气处理装置（SCRUBBER）; 使用吸附剂，通过物理或化学吸附法处理砷烷、磷烷、乙硅烷、卤化物等有害物质。化学反应通常是在氧化条件下将有害物质氧化为氧化物被吸附剂吸附。; 对砷烷、磷烷、乙硅烷、卤化物等的处理达到排放标准，但不适用于粉尘废气的处理。. 水喷淋; 采用水喷淋系统，它将研发设备所排放出的有毒废气经过水喷淋去除，使易溶于水或与水反应，生成沉积的物质，达到有毒腐蚀的气体完整吸收。; 可处理大部分工艺尾气，包括粉尘废气。. 本项目釆用的工艺尾气处理方式为目前半导体工厂普遍釆用的方法。本项目对不同的工艺尾气结合目前常用的不同净化装置特点和适用条件，进行了合理的选择。其中采用干式法（吸附法）处理的工艺尾气，毒性较大或燃点较高，吸附处理不仅效果良好且可减少外排入水和大气环境的有害物质；釆用湿式法（水洗法）处理的工艺尾气，大多为易溶于水的废气，可通过水洗可去除。从而降低对环境的影响，故项目针对不同性质的工艺尾气所选取的净化装置合理可行。 干式吸附尾气处理装置+水喷淋 ①干式吸附尾气处理装置（SCRUBBER） 工作原理：干式吸附尾气处理装置（SCRUBBER），本体是采用活性化学吸附系统，它将生产设备所排放出的AsH3、PH3、Si2H6废气经过活性化学吸附或反应。填料罐内部活性炭表面主要附着金属氧化物层，废气进入干式吸附尾气处理装置后与活性炭表现的金属氧化物发生化学反应，并与活性炭发生物理吸附从而去除。 吸附筒内部主要的化学反应方程式为： AsH3+ MO→M3As2+H2O PH3+MO→M3P2+H2O Si2H6 + MO→MSi + H2O 反应生成的M3As2 、M3P2 、MSi等截留于碳中，当吸附剂吸附饱和时需对吸附剂进行更换。 干式吸附尾气处理装置工作原理示意图： - 图4-2 干式吸附尾气处理装置工作原理示意图 干式吸附设备配备颜色指示剂，当吸附剂接近饱和时，指示剂颜色发生变化，设备自动切换至备用组，并对已饱和的吸附材料进行更换。砷化氢、磷化氢、Si2H6经设备自带的干式吸附装置处理后单独收集处理。根据颜色指示剂的指示情况，定期更换。二级干式吸附处理工艺参数如下： - 表4-4二级干式吸附装置参数一览表 类别; 参数. 吸附剂容量; 100L双桶. 尺寸; 675×675×1820mm. 进气口; 2*KF40. 重量; 460kg. 更换时间; 一年. 吸附剂形式; 粒状. 吸附桶材质; 不锈钢 304. 其他功能; 吸附剂寿命指示剂. ②水喷淋 水喷淋（喷淋洗涤塔）主要由废气洗涤塔、通风机、排气管等组成。废气通过引风机进入废气洗涤塔，当喷淋水循环使用一段时间后，由于液体中的无机盐浓度增加，影响其吸收效率，故应定期排放，并补充新鲜水。排放的喷淋废液进入危废，委托有资质单位处理处置。 - 图4-3 喷淋塔工作原理示意图 本项目水喷淋系统主要参数见表4-5。 - 表4-5 水喷淋系统处理装置参数表 编号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 喷淋塔; 型式：立式 处理风量：1200m3/h 设计风速：1.18m/s 润湿速率：53m2·h-1 空塔阻力：600-800Pa 停留时间：1.44S 喷淋塔材质：米黄色PP阻燃板，塔身6mmt、塔底8mmt 设备尺寸：φ600mm*H4500mm 液气比：12.5L/m3 喷淋填料层数：双层填料 填料：φ75拉西环 填料高度：600mm（每层高） 喷淋液：自来水 除雾填料层数：一层填料 填料：φ50空心球 填料高度：500mm层高 喷淋液：自来水 进风口、出风口：φ200mm 液位描述：洗涤塔循环水箱内设置浮球阀，低于调好的水箱液位，自动补水。; 套; 1. 2; 循环水泵; (1)功率：0.75kw (2)马达电源：3相4P 380V50Hz (3)流量：2.4~6m3/h (4)扬程：9m (5)转速：2900RPM (6)本体材质：FR-PP (7)轴心材质：45#钢; 台; 1. 磷化氢、砷化氢等经干式吸附尾气处理装置处理后通过FQ-01排放，据颜色指示剂的指示情况，定期更换。根据《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ1031-2019）表B.1-其他电子器件制造排污单位-薄膜制备-化学气相沉积设备，“干式吸附尾气处理装置+水喷淋”属于可行技术中的“本地处理系统（POU）”。 - 表4-6本项目废气种类及治理措施一览表 产生点; 污染物; 治理措施; 是否为可行性技术; 判定依据. 调试验证; AsH3、PH3等; 干式吸附尾气处理装置+水喷淋; 是☑ 否□; 《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ1031-2019）表B.1. - 废气净化去除效率有效性分析 参考《拓易（无锡）科技有限公司高端光芯片晶圆和光器件研发及产业化项目》（锡行审环许【2024】7068号），本项目拟采用的干式吸附尾气处理装置(SCRUBBER)对磷化氢、砷化氢的治理效率取90%。 （4）非正常工况大气污染物产生及排放情况 本项目废气污染物来源于调试验证工序，废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照去除效率50%计，排放时间按照1小时/次计，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表4-7。 表4-7 本项目有组织废气非正常工况下排放情况一览表 污染物排放源; 污染物; 事故原因; 污染物排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 持续时间 （h/次）; 执行标准. 排放速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）. FQ-01; 砷化氢; 废气处理效率50%; 0.0015; 1; 1; -; 1.0. 磷化氢; 0.00285; 1.9; 1; -; 1.0. 由上表可知：本项目非正常工况下有组织排放的磷化氢超过江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3标准中标准限值。故建设单位需要严格管理和维护废气污染治理设施，杜绝非正常工况的产生、降低或避免非正常工况的污染物排放影响。 （5）本项目大气污染自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目自行监测的监测项目、监测频率及监测点位见下表。 表4-8 本项目大气污染物监测计划 监测项目; 监测点位; 污染物名称; 监测频次. 废气; FQ-01; 磷化氢、砷化氢; 1次/年. 注：国标无监测方法，暂不检测，待国标发布后进行检测。 2、废水 2.1废水污染源强及污染防治措施 本项目废水主要为生活污水和冷却水排放。生活污水经化粪池预处理后和冷却水排放接管至新城水处理厂集中处理。 本项目废水产生及分类情况见下表。 表4-9 本项目水污染产生源强及污染防治措施情况一览表 产排污 环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生源强; 污染治理设施. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 处理能力; 治理工艺; 治理 效率; 是否为 可行技术. 生活 污水; 生活 污水; 废水量; --; 200; 化粪池; 厌氧生化; --; 是. COD; 500; 0.1; 20%. SS; 400; 0.08; 25%. 氨氮; 40; 0.008; --. 总磷; 5; 0.001; --. 总氮; 60; 0.012; --. 冷却 废水; 生产 废水; 废水量; --; 20; --; --; --; --. COD; 100; 0.002; --. SS; 80; 0.0016; --. 表4-10 本项目水污染物排放情况表 废水 类别; 污染物 种类; 污染物排放源强; 排放方式; 排放去向; 排放 规律; 排放口基本情况. 排放浓度(mg/L); 排放量 (t/a); 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 生活 污水; 废水量; --; 200; 直接排放□ 间接排放√; 新城水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; WS-01; 综合废水排放口; 一般排口; E：120°24′16.75982″ N：31°29′25.81721″. COD; 400; 0.08. SS; 300; 0.06. 氨氮; 40; 0.008. 总磷; 5; 0.001. 总氮; 60; 0.012. 冷却水 排水; 废水量; --; 20. COD; 100; 0.002. SS; 80; 0.0016. 综合 废水; 废水量; --; 220. COD; 372.727; 0.082. SS; 280; 0.0616. 氨氮; 36.364; 0.008. 总磷; 4.545; 0.001. 总氮; 54.545; 0.012. 由上表可知：本项目接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 2.2废水接管污水处理厂集中处理的可行性分析 （1）污水处理厂概况 本项目废水接管至无锡市高新水务有限公司新城水处理厂。新城水处理厂现位于无锡市新吴区珠江路42号，一期第一阶段2万m3/d污水处理工程于2002年1月建成投产，一期第二阶段3万m3/d污水处理工程于2005年6月建成投产，二期第一阶段4万m3/d污水处理工程于2007年9月建成投产；一期第一、第二阶段及二期第一阶段工程均采用MSBR工艺作为污水处理的主体工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准。一期和二期第一阶段总规模9万m3/d污水处理的提标改造工程2008年9月建成投产，出水水质提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准。二期续建3万m3/d污水处理工程于2009年5月建成投产，采用先进的MBR污水处理工艺，尾水排放执行《城镇水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。三期工程设计处理能力为3万m3/d，四期工程设计处理能力2万m3/d，尾水排放执行《城镇水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，尾水排入京杭运河。新城水处理厂已形成17万m3/d的处理能力。新城水处理厂（四期工程）水处理工艺流程见图4-1： 图4-4 新城水处理厂水处理工艺流程图 （2）处理规模的可行性分析 本项目废水拟接入新城水处理厂进行处理，新城水处理厂一至三期工程已接近饱和，新建四期工程设计处理能力2万m3/d，尚有余量，本项目建成后新增排放量0.88t/d（220t/a），对新城水处理厂的的水量负荷较小，故本项目的废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。 （3）工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目废水为生活污水和冷却水排水，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准，满足新城水处理厂水质接管要求，污水中不含有对新城水处理厂污水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响新城水处理厂的处理工艺，因此排入新城水处理厂集中处理是可行的。 2.3本项目水污染物自行监测要求 本项目生活污水、冷却水排水排放参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建议每年至少开展一次自行监测，本项目水污染物自行监测要求如下表。 - 表4-11 本项目水污染物自行监测要求 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监 测频次. 综合废水; WS-01; 综合废水排放口; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年.

- 3、噪声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，室内声源和室外声源按照导则附录B和附录A分别计算： ①室内声源 - 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： 式中： Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 - 计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的的隔声量，dB； - 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③噪声贡献值计算公式 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目高噪声设备及噪声源情况见下表。 - 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 设备 数量; 单台声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 方向; 距离; 方向; 声级; 方向; 声压级dB(A); 建筑外距离m. 1; 研发车间; 高温烘箱; 1; 70; 厂房隔声、距离衰减; 38; -20; 1; 东; 31; 东; 40.2; 09:00~17:00; 20; 东; 20.2; 1. 南; 23; 南; 42.8; 南; 22.8; 1. 西; 20; 西; 44.0; 西; 24.0; 1. 北; 34; 北; 39.4; 北; 19.4; 1. 注：选取厂房西北角为0点，XYZ为设备相对0点位置。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源 名称; 设备数量; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级 dB(A); 距厂界距离 /m. - 1; 冰水机组; 1; 30; -4; 11; 85; 东; 30; 基础减振、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔声罩; 09:00~17:00. 南; 32. 西; 27. 北; 25. - 2; 风机; 1; 34; 0; 20; 85; 东; 19. 南; 37. 西; 34. 北; 22. 注：选取厂房西北角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 - 表4-14 厂界噪声预测结果 序号; 预测点位置; 昼间噪声 贡献值dB(A); 昼间噪声 标准值dB(A); 达标情况. 1; 东厂界; 40.9; 65; 达标. 2; 南厂界; 37.5; 65; 达标. 3; 西厂界; 38.6; 65; 达标. 4; 北厂界; 40.7; 65; 达标. 由上表可知：本项目各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 ④噪声自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范·工业噪声》(HJ1301-2023)要求和建设单位拟建设情况，建议厂界至少每季度开展一次噪声监测，监测项目和监测内容如下表。 - 表4-15 噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北厂界; 连续等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 4、固体废物 4.1生产运营过程中副产物产生情况及类别判定 本项目生产运营过程中产生的副产物主要有废零配件、废芯片、废包装材料、废吸附剂、喷淋废液、清洗废水、生活垃圾等。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），本项目副产物类别判定见下表。 表4-16 本项目副产物产生情况及副产物种类判断结果 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废零配件; 组装; 固态; 设备配件; √; --; 4.1a. 2; 废芯片; 调试验证; 固态; 芯片; √; --; 4.1a. 3; 废包装材料; 原料包装; 固态; 纸板、塑料; √; --; 4.2m. 4; 废吸附剂; 废气处理; 固态; 吸附剂; √; --; 4.3n. 5; 喷淋废液; 废气处理; 液态; 自来水; √; --; 4.3n. 6; 清洗废水; 设备维保; 液态; 自来水; √; --; 4.3n. 7; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸、塑料瓶等; √; --; 4.1h. - 4.2本项目固体废物产生源强核算依据 根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。根据副产物产生情况分析和副产物属性判定，本项目固体废物分析结果见下表。 表4-17 本项目固体废物属性识别表 序号; 产生工序; 固废名称; 产生量（t/a）; 产生依据; 核算方法. 1; 组装; 废零配件; 0.01; 根据同行业类比，废零配件产生量约为0.01t/a。; 类比分析法. 2; 调试验证; 废芯片; 0.01; 根据同行业类比，废芯片产生量约为0.01t/a。; 类比分析法. 3; 原料包装; 废包装材料; 0.5; 根据企业提供数据，废包装材料的产生约为0.5t/a。; 类比分析法. 4; 废气处理; 废吸附剂; 0.2; 根据同行业类比，废吸附剂产生量约为0.2t/a。; 类比分析法. 6; 喷淋废液; 废气处理; 1; 详见本报告图2-3; 物料衡算法. 7; 清洗废水; 设备维保; 6.3; 详见本报告图2-3; 物料衡算法. 8; 员工生活; 生活垃圾; 2.2; 本项目劳动定员20人，产生的生活垃圾按0.5kg/人/天计，合计产生生活垃圾2.2t/a; 产污系数法. - 4.3固体废物属性识别 根据《国家危险废物名录（2025版）》以及《危险废物鉴别标准》相关内容识别出本项目上述固废中的危险废物。 表4-18 全厂固体废物产生及处理处置情况表 工序/生产线; 固体废物名称; 主要有 害物质; 物理性质; 危险 特性; 固废属性; 固废 代码; 固废编码; 产生量（t/a）; 综合利用量 （t/a）; 处理 处置量 （t/a）; 处理处置 情况. 组装; 废零配件; --; 固态; --; 一般固废; SW17; 900-003-S17; 0.01; 0.01; 0; 外售综合 利用. 调试 验证; 废芯片; --; 固态; --; SW17; 900-003-S17; 0.01; 0.01; 0. 原料 包装; 废包装 材料; --; 固态; --; SW17; 900-003-S17; 0.5; 0.5; 0. 员工 生活; 生活垃圾; --; 固态; --; SW64; 900-099-S64; 2.2; 2.2; 0; 环卫清运. 废气 处理; 废吸附剂; 砷化氢、磷化氢等; 固态; T/In; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.2; 0; 0.2; 委托有资质单位处置. 废气 处理; 喷淋废液; 特殊气体; 液态; T/In; HW49; 900-047-49; 1; 0; 1. 设备 维保; 清洗废水; 污渍; 液态; T/C; HW17; 336-064-17; 6.3; 0; 6.3. - 4.4固废防治措施评述 （1）固废处置方法 本项目建成后全厂固废利用处置情况见下表。 - 表4-19 全厂固废处置方法 产生源; 名称; 性状; 固废 代码; 固废编码; 产生量t/a; 拟采取的处理处置方式; 委托处置单位; 是否符合环保要求. 组装; 废零配件; 固态; SW17; 900-003-S17; 0.01; 外售综合利用; 相关单位; 符合. 调试 验证; 废芯片; 固态; SW17; 900-003-S17; 0.01; 外售综合利用; 相关单位. 原料 包装; 废包装 材料; 固态; SW17; 900-003-S17; 0.5; 外售综合利用; 相关单位. 员工 生活; 生活垃圾; 固态; SW64; 900-099-S64; 2.2; 环卫清运; 环卫部门. 废气 处理; 废吸附剂; 固态; HW49; 900-041-49; 0.2; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 废气 处理; 喷淋废液; 液态; HW49; 900-047-49; 1; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 设备 维保; 清洗废水; 液态; HW17; 336-064-17; 6.3; 委托有资质单位处置; 有资质单位. （2）委托处置可行性分析 本项目产生的危险废物均拟委托有资质单位处理处置，区域内有无锡中天固废处置有限公司等具备相关危险废物处理处置的资质单位，且尚有余量消纳本项目新增的危险废物，相关危废经营许可单位基本信息详见下表4-20。 - 表4-20 危废处置单位概况 序号; 企业名称; 地址; 许可证号; 经营品种及能力. 1; 无锡中天固废处置有限公司; 无锡市新区鸿山镇环鸿东路9号; JS0200OOD379-9; 废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废液（HW12）、废显影液、定影液、废胶片（HW16）、表面处理废液（HW17）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、含酚废液（HW39）、含醚废液（HW40）、废有机卤化物废液（HW45）100000吨/年；处理废电路板（HW49,900-045-49）6000吨/年；处置、利用废活性炭（HW02、HW 04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW49）8000吨/年；清洗含〔HW08、09、12、13、16、17、34、35、37、39、40、06、45〕的废包装桶（HW49,900-041-49）6万只/年，含〔酸碱、溶剂、废油〕的包装桶；（HW49,900-041-49）14万只/年（不含氮、磷，其中铁桶5万只/年、塑料桶9万只/年）；处置、利用废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉（900-451-13）26000吨/年；. 由上表可见，省内有可以处理本项目危险废物的单位，处理能力均尚有余量，本项目产生的危险废物是能够做到安全处置的。本项目产生的危险废物拟委托上表中单位或其他有相应资质的单位处置（危废处置承诺见附件），措施可行。 4.5固体废物环境影响分析 - （1）固体废弃物产生情况及其分类 本项目产生的固体废物有废零配件、废芯片、废包装材料、废吸附剂、喷淋废液、清洗废水、生活垃圾等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 - （2）一般工业固废 本项目产生的一般工业废物有废零配件、废芯片、废包装材料、生活垃圾等，其贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，无危险废物混入，防止雨水进入造成二次污染。厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 - （3）危险废物 ①固体废物包装、收集环境影响 危险废物在包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。 ②危险废物运输环境影响 危废运输过程影响主要是夜间运输噪声可能会影响居民正常休息。因此，运输过程必须要引起建设单位的足够重视，改进车辆的密封性能，并注意检查、维护运输车辆，同时应调整好运输的时间尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。 基于以上要求，对运输路线进行如下规划： Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。 Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。 运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，可见在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。 沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施： Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。 Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。 Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。 Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。 Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。 Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③堆放、贮存场所的环境影响 Ⅰ、固废分类贮存，一般固体废物与危险废物分类贮存，分别设置库房和贮存场地。 Ⅱ、危险固废均暂存于危险固废堆场，危险固废场所全封闭设计，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行场地防渗处理，地面为耐酸水泥、沥青、树脂三层地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s。 Ⅲ、做好防渗、防风、防雨，防止废液泄漏使污染范围扩大；固体废物应按照规范要求及时对其进行处理处置，减少堆放、贮存过程中的异味产生，降低贮存场所本身对环境的影响。 采取以上措施后危废堆、贮存放对周边环境造成的影响较小。 ④综合利用、处理、处置的环境影响 厂内产生的固体废物有一般工业固废、危险废物和生活垃圾等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物分别委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过外售处理。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 - 4.6本项目固体废物管理要求 固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。 1）一般固体废物管理要求 ※安全贮存要求： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 ※综合利用要求 一般工业固废应根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。 2）危险废物管理要求 本项目危险固废堆场占地面积5m2，最大储存量约为4.7吨。按照一年周转一次计算，危废仓库容量可满足全厂危废贮存要求。现有危险固废堆场均已做好了防风、防雨、防渗措施，全厂有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所。 - 表4-21 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 危废暂存区; 废吸附剂; HW49; 900-041-49; 厂区 东南角; 5m2; 密封袋装; 0.2t; 一年. 喷淋废液; HW49; 900-047-49; 密封桶装; 1t; 一年. 清洗废水; HW17; 336-064-17; 密封桶装; 3.5; 一年. ※安全贮存要求： ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求加强危废贮存设施管理，具体要求见下表。 - 表4-22 贮存设施建设要求 序号; 贮存设施建设要求; 本项目应采取的应对措施. 1; 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 建设单位危废仓库内应设置分类分区存放区域和标识牌，严格按照对应分类暂存。. 2; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及有毒气体排出的危险废物。存储设施按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续。. 3; 贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志; 本项目新增危废仓库将按照HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，并加强管理维护。. 4; HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月; 本单位应落实危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确。新增危废仓库建成后，将安装视频监控，并确保视频记录将按照要求保存至少3个月。. 5; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目危废仓库防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施完善，并应该在运营过程中加强管理和维护。. 6; 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目危废仓库设专人负责，门口上锁并由专人保管，严禁无关人员进入。. 7; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。; 本项目危废仓库内危险废物分类分区存放。危废仓库地面为环氧地坪，并在危险废物下设置防渗托盘。. 8; 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存应设置气体收集装置和气体净化设施； 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。; 本项目无易产生粉尘、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味的危险废物存放。废吸附剂存在脱附挥发吸附的废气的可能，采用不透气的包装袋密闭包装存放，正常过程不会产生废气污染物。. 9; 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 本项目危废仓库设计阶段应充分考虑泄漏监控和事故废水/液收集系统，建成后应及时修编突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资，并开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。. 10; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 本项目固态危险废物废吸附剂采用不透气密封袋暂存，喷淋废液、清洗废水采用密封桶装暂存。. 11; 危险废物贮存应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 本项目危险废物贮存设施投入使用前将完善国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。. 3）合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 本项目涉及的危废为废吸附剂、喷淋废液、清洗废水，在危废贮存过程中进行密封存放，尽可能减少异味产生。 4.地下水、土壤 （1）本项目地下水、土壤防控措施 本项目含有危险废物废吸附剂、喷淋废液、清洗废水等，建设单位危险废物暂存区采用环氧地坪，并在危险废物下设置防渗托盘。根据本项目平面布局特点应如下防渗措施： 表4-23 本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 原料仓库、特气房、危废仓库; 重要防渗区域：水泥硬化基础（厂房现有结构）地面；储存液体物料的原料仓库设有防渗装置；储存液体危废的堆场内设有防渗托盘. 2; 厂区其他区域; 一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）地面. （2）本项目地下水、土壤跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生物料泄漏事故且泄漏可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。 5.生态 本项目不涉及。 6.环境风险分析 6.1风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1、q2…，qn 为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn 为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质临界量见下表。 - 表4-24 本项目涉及的风险物质最大储存量及储存方式 名称; 最大储存量（t）; 临界量（Qn/t）; 该种危险物质Q值. ASH3; 0.01; 0.25; 0.04. PH3; 0.19; 1; 0.19. Si2H6; 0.00000614; 2.5（参考硅烷）; 0.000002456. 废吸附剂; 0.2; 50（参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3））; 0.004. 喷淋废液; 1; 50（参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3））; 0.02. 清洗废水; 3.5; 50（参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3））; 0.07. 总计; 0.324002456. 由上表可知，Q＜1，环境风险物质的存储量均较小。 6.2风险源分布情况及可能影响的途径 - 表4-25 本项目环境风险源分布情况及可能的影响途径 风险单元; 风险源; 风险物质; 风险类型; 影响途径. 储存单元; 特气库; ASH3、PH3、Si2H6; 泄漏、火灾; 泄漏引发中毒，遇明火、静电等引发火灾。. 生产单元; 研发车间; ASH3、PH3、Si2H6; 泄漏、火灾. 环保设施单元; 废气处理设施; ASH3、PH3、Si2H6; 超标排放; 废气处理设施运行不当或维护不到位，导致处理效率降低，引起废气污染物超标排放。. 危废仓库; 喷淋废液、清洗废水; 泄漏; - 包装物破损或运输过程中倾倒导致喷淋废液、清洗废水泄漏至外环境。. 6.3环境风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合无锡市具体要求，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，提高员工安全意识和安全防范能力。 风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。 ### 6.3.1选址、总图布置和建筑安全防范措施 - （1）选址、总图布置 - 在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置研发车间设备平面布局，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；研发车间之间的防火间距确保符合《建筑设计防火规范》的标准和要求。严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 （2）建筑安全防范 主要研发设备布置在研发车间（十万级无尘车间）内，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2015版)的要求。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJl40-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJl66-88)》设置了消防系统，配备必要的消防器材。各建筑物根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-1994)》要求采取相应的防雷设施。工作人员配备必要的个人防护用品。 ### 6.3.2贮运安全防范措施 本项目储运安全防范措施主要涉及原料等，项目收集的危险废物贮存在危废暂存区内。严格执行《危险废物贮存污染控制标准》等有关要求。 危废暂存区满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：贮存场所地面作硬化处理，场所雨棚、围堰或围墙，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存。根据相关管理规定，危险废物贮存不得超过一年，企业必须按照管理要求做好台账记录，定期将项目产生的危险废物交给有资质的单位安全处置，禁止长期存放。危险废物收集转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行转移联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。 ### 6.3.3工艺技术设计安全防范措施 各类设备和工艺管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，设备、管道动静密封点采取有效的密封措施，防止物料跑冒滴漏。研发车间加强通风，所有设施必须通过验收后方能投入使用，高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。 按照《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-87），对设备外露的运转部件设防护罩，对危险区域设置防护围栏。进入生产区域人员应穿戴好个人安全防护用品，如防护眼镜等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，须为职工提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。 ### 6.3.4自动控制设计安全防范措施 研发车间内设置火灾报警及消防联动系统，用于对厂内重点场所的情况进行监控。在研发车间及贮存区设置烟感报警器、火灾报警器，空气中产生烟雾出现异常时会及时报警，控制中心可立刻收到信号并采取相应措施。 生产工艺自动控制，减少人工操作的不稳定性，降低人为操作失误导致的事故发生的概率。 ### 6.3.5电气、电讯安全防范措施 企业防爆、防火电缆，电气设施采用触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器(气)的安装和布防符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范(GB50058-92)》要求。根据车间的不同环境特性，选用不同的电气设备，设置防雷、防静电设施和接地保护。执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡板及金属网，如采用地下电缆沟，应设支撑架。 ### 6.3.6火灾消防安全防范措施 （1）火灾防范措施：根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(2014版)的要求。在内按照规范要求配置消火栓及消防水炮，当地消防中队负责消防工作。 火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。 - 次生风险防范：拟采用厂区雨水管网收集消防废水。发生火灾，通过阀门切断雨水管排放口，将消防尾水收集到雨水管网中暂存，避免进入外环境。 ### 6.3.7安全生产管理系统 项目投产后，公司在安全生产方面制订一系列的安全生产管理制度，健全安全生产责任制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置了安全生产管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制订规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度。 ### 6.3.8泄漏事故的防范 企业物料泄漏事故防范是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目发生泄漏后，泄漏物料经过收集沟最终收集暂存，待事故结束后委外处置。 - 发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及调度汇报。相关负责人到场，由当班班长或岗位主操作人员成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。 - 在每年的雷雨季节到来之前，对贮存区的防雷、防静电的接地装置进行检测检查，如有不合格，必须进行整改。 - 定时到仓库检查，对有关情况及时处理，并作好记录。 - 定期检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生重要措施；通过安装自控仪表加强对重要参数进行自动控制，对关键性设备部件进行定期更换，是防止设备失灵引起事故的措施之一。 6.3.9污染治理设施的管理 制定废气处理设施管理制度，专人负责并定期维护点检，按期更换吸附剂，定期委托监测单位进行监测，确保处理设施长期稳定有效的运行。一旦发现废气处理设施异常，应立即通知应急组织机构指挥部领导并采取措施恢复正常，必要时需停止生产活动。 ### 6.3.10事故应急预案 建设单位对有一定发生概率的事故都应建立应急预案，本报告在分析企业环境风险的基础上，提出突发事故应急预案。企业应编制完成《突发环境事件应急预案》，并报所在地环境保护主管部门备案。 本项目利用标房进行生产，在生产设施及公辅设施布局时充分考虑设施、电器等的安全要求；企业将合理规划和协调采购管理，减少易燃易爆和有毒有害物料在厂区内的存储量。研发车间地面全部为不发火混凝土（厂房现有结构）地面，危废仓库为环氧地坪+防渗托盘，各风险单元防腐防渗措施均应落实到位。公司已在雨水排口设有切断阀门，提高风险防控能力。 本项目在落实好上述风险防范措施的前提下，环境风险可控。 - 7.电磁辐射 # 本项目不涉及。 - 8.排污口规范化管理 # 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 # （1）废水：厂区实行清污分流、雨污分流，本项目设1个雨水排放口和1个污水接管口。 # （2）废气：本项目产生的废气经设备密闭收集，由“干式吸附尾气处理装置+水喷淋”处理后，尾气通过25m高排气筒FQ-01高空排放，应按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等； # （3）固废：本项目设1个一般固废暂存区和1个危废暂存区，应分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等； （4）噪声：本项目噪声源主要为高温烘箱、冷水机组、风机等设备。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | FQ-01 | 砷化氢 | 干式吸附尾气处理装置+水喷淋 | 江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3标准 |
|  |  | 磷化氢 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准 |
|  | 冷却水排水 | pH、COD、SS | -- |  |
| 声环境 | 高温烘箱、冰水机组、风机等 | 噪声 | 厂房隔声、几何发散衰减 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 组装 | 废零配件 | 外售综合利用 | 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 调试验证 | 废芯片 | 外售综合利用 |  |
|  | 原料包装 | 废包装材料 | 外售综合利用 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
|  | 废气治理 | 废吸附剂 | 委托有资质单位处理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废气治理 | 喷淋废液 | 委托有资质单位处理处置 |  |
|  | 设备维保 | 清洗废水 | 委托有资质单位处理处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、分区防渗：建设单位危险废物暂存区采用环氧地坪； 其他区域采用水泥硬化基础（厂房现有结构）地面。 2、加强管理：合理安排化学物料采购周期、控制厂区内暂存量。合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作； |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 雨水排放口应安装切断阀，避免事故废水进入外环境。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强对高噪声设备的管理、维护和检修工作，做好噪声防治措施，确保厂界噪声贡献值达标排放。 2、严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求贮存危险废物，落实危险固废处置单位，做到固废“零”排放。 3、加强对废气处理装置的管理，确保废气污染物稳定达标排放。加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理。 |  |  |  |

# 六、结论

- 1.相关法律法规及政策的相符性分析 建设项目位于太湖流域一级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）和《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 - 2.环保措施有效性分析 全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施，确保各类污染物达到有效控制实现达标排放： （1）水污染物：生活污水经化粪池预处理后，与冷却水排水一同接管至新城水处理厂集中处理，接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准。 （2）大气污染物：本项目产生的调试验证过程产生砷化氢、磷化氢废气经设备密闭收集，由“干式吸附尾气处理装置+水喷淋”处理后，尾气通过25m高排气筒FQ-01高空排放，排放执行江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3的标准。 （3）固废：按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物“零”排放。危险废物委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。 （4）噪声：选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 综上，江苏赫菲斯半导体有限公司化学气相沉积设备研发测试项目符合国家产业政策，选址符合“三线一单”和城市发展总体规划。采取的污染防治措施有效可行，各类污染物能够稳定达标排放，对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能；满足总量控制要求，环境风险可接受。因此，在有效落实各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的基础上，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量） ① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量） ③ | 本项目 排放量（固体废物产生量） ④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 砷化氢 | -- | -- | -- | 0.0003 | -- | 0.0003 | +0.0003 |
|  | 磷化氢 | -- | -- | -- | 0.00057 | -- | 0.00057 | +0.00057 |
| 废水 | 水量 | -- | -- | -- | 220 | -- | 220 | +220 |
|  | COD | -- | -- | -- | 0.082 | -- | 0.082 | +0.082 |
|  | SS | -- | -- | -- | 0.0616 | -- | 0.0616 | +0.0616 |
|  | 氨氮 | -- | -- | -- | 0.008 | -- | 0.008 | +0.008 |
|  | 总磷 | -- | -- | -- | 0.001 | -- | 0.001 | +0.001 |
|  | 总氮 | -- | -- | -- | 0.012 | -- | 0.012 | +0.012 |
| 一般工业 固体废物 | 废零配件 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | +0.01 |
|  | 废芯片 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | +0.01 |
|  | 废包装材料 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0.5 | +0.5 |
|  | 生活垃圾 | -- | -- | -- | 2.2 | -- | 2.2 | +2.2 |
| 危险废物 | 废吸附剂 | -- | -- | -- | 0.2 | -- | 0.2 | +0.2 |
|  | 喷淋废液 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | +1 |
|  | 清洗废水 | -- | -- | -- | 6.3 | -- | 6.3 | +6.3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①